Функциональные требования

Блок 1. Управление сессией и режимами обучения (Оркестрация КТК)

- Система должна предоставлять режим "Инструктор", позволяющий выбирать и запускать сценарии, специфичные для блоков ЭЛОУ, Атмосферы и Вакуума.

- Система должна поддерживать режим "Самостоятельная тренировка" без участия инструктора, с возможностью повторения пройденных сценариев.

- Система должна реализовывать режим "Квалификационный экзамен" с блокировкой подсказок, ограничением по времени и автоматическим формированием протокола.

- Инструктор должен иметь возможность сохранять состояние (снапшот) технологического режима в любой момент времени для возврата к нему.

- Система должна обеспечивать ускорение/замедление модельного времени (коэффициент от 0.1x до 10x) для отработки медленных процессов (нагрев печи) и быстрых аварий (разгерметизация).

- Система должна вести детальный лог всех действий оператора (открытие/закрытие задвижек, изменение уставок ПИД-регуляторов) с привязкой к модельной секунде.

- По окончании сессии система должна автоматически генерировать PDF-отчет, содержащий: время реакции, количество ошибок, экономический ущерб и итоговую оценку.

- Инструктор должен иметь возможность загружать предустановленные сценарии из библиотеки или создавать новые, комбинируя события (отказ насоса + заморозка уровня). Low-Code

- Система должна предусматривать режим "Демонстрация", где инструктор показывает правильный алгоритм действий, а ученик наблюдает за изменением параметров.

- Система должна обеспечивать авторизацию пользователей с разграничением прав (Администратор, Инструктор, Оператор-ученик, Наблюдатель).

Блок 2. Моделирование блока ЭЛОУ (Электрообессоливание) – Специфика №1

- Цифровой двойник должен моделировать процесс смешения сырой нефти с водой и деэмульгатором перед электродегидратором.

- Система должна рассчитывать эффективность разрушения эмульсии в зависимости от напряженности электрического поля, температуры и расхода деэмульгатора.

- Модель должна отображать изменение содержания воды в нефти (в процентах) на выходе из электродегидратора (целевое значение < 0.1-0.2%).

- Система должна моделировать изменение концентрации хлористых солей (Cl⁻) в нефти после промывки (целевое значение < 3-5 мг/дм³).

- Двойник должен рассчитывать перепад давления на слое эмульсии и на сетках-электродах в электродегидраторе.

- Система должна симулировать пробой изолятора электродегидратора (короткое замыкание) с последующим отключением высоковольтного трансформатора и падением эффективности.

- Модель должна учитывать отстой воды в нижней части электродегидратора и симулировать работу автоматической системы "гусак" (отвод грязной воды).

- Система должна моделировать изменение вязкости и плотности сырья в зависимости от подачи воды и температуры на входе в ЭЛОУ.

- Цифровой двойник должен рассчитывать уровень раздела фаз (нефть-вода) в электродегидраторе и показывать риски его смещения.

- Система должна симулировать забивку фильтров-грязевиков на линии подачи сырья с ростом дифференциального давления.

Блок 3. Моделирование атмосферного блока (АВТ) – Специфика №2

- Модель должна рассчитывать тепловой баланс трубчатой печи атмосферного блока и температуру нагрева нефти на выходе из змеевика (целевая 350-370 °С).

- Система должна воспроизводить процесс частичного испарения сырья на входе в атмосферную ректификационную колонну.

- Цифровой двойник должен рассчитывать покомпонентное разделение (флегмовое число, тарелки) для получения фракций: газ, бензин, керосин, дизельное топливо.

- Система должна моделировать изменение давления в колонне и влияние давления на четкость разделения фракций.

- Двойник должен воспроизводить работу циркуляционных орошений (горячее и холодное) и их влияние на температурный профиль по высоте колонны.

- Система должна моделировать процесс отпарки нижнего продукта (мазута) водяным паром в нижней секции атмосферной колонны.

- Модель должна отображать изменение температур по тарелкам колонны (температурный градиент) при изменении расхода сырья и топлива.

- Система должна симулировать захлеб колонны (захлебывание тарелок) при превышении допустимой паровой и жидкостной нагрузки.

- Модель должна рассчитывать давление в верху колонны и симулировать сброс газов на факел при превышении уставок.

- Цифровой двойник должен учитывать коррозию и отображать риск разрушения внутренних устройств (тарелок) в зонах с высоким содержанием сероводорода.

Блок 4. Моделирование вакуумного блока (Вакуумная колонна) – Специфика №3

- Система должна моделировать создание вакуума (остаточного давления) в колонне с помощью эжекторов и насосов (целевой остаток 10-30 мм.рт.ст).

- Двойник должен рассчитывать испарение мазута в условиях глубокого вакуума для получения вакуумного газойля (ВГО) и гудрона.

- Система должна симулировать потерю вакуума (подсос воздуха) и ее влияние на рост температуры низа колонны (риск коксования).

- Модель должна учитывать температуру в зоне закалки (quench zone) для предотвращения термокрекинга и коксообразования.

- Система должна рассчитывать вязкость и плотность гудрона в зависимости от глубины отбора вакуумных фракций.

- Модель должна воспроизводить работу вакуумных насосов (конденсация водяного пара, производительность).

- Система должна симулировать забивку корпуса вакуумной колонны коксовыми отложениями при длительном повышении температуры низа.

- Двойник должен рассчитывать материальный баланс по вакуумному газойлю и его потенциальный выход (до 20-30% на мазут).

- Система должна моделировать уровень гудрона в кубе колонны и предупреждать оператора о переполнении.

- Модель вакуумного блока должна синхронизироваться с атмосферным блоком по расходу и составу поступающего мазута.

Блок 5. Моделирование общеустановочных систем (Печи, Насосы, Теплообмен) – Специфика №4

- Система должна моделировать работу трубчатой печи с расчетом давления в змеевике и контролем температуры стенок труб (не более допустимой по коксованию).

- Двойник должен рассчитывать КПД печи (потери с уходящими газами) в зависимости от коэффициента избытка воздуха.

- Система должна симулировать обрыв факела или погасание горелок в печи с немедленной автоматической блокировкой (ПАЗ).

- Модель должна воспроизводить работу центробежных и поршневых насосов с расчетом напора и рабочей точки на характеристической кривой (Q-H).

- Система должна симулировать кавитацию насоса при низком давлении на всасе (падение напора и вибрация).

- Двойник должен моделировать теплообмен в сети теплообменников (расчет коэффициента теплопередачи с учетом загрязненности).

- Система должна симулировать закоксовывание труб теплообменников и печи, отображая рост температуры на выходе сырья.

- Модель должна рассчитывать температуры потоков в системе "горячей струи" (hot recycle) для подогрева сырья.

- Система должна моделировать работу предохранительных клапанов (ППК): срабатывание при превышении давления.

- Двойник должен учитывать инерционность работы регулирующих клапанов (люфт, запаздывание срабатывания).

Блок 6. Сценарии нештатных и аварийных ситуаций (Специфика ЭЛОУ-АВТ)

- Система должна воспроизводить сценарий: прорыв воды из ЭЛОУ в атмосферную колонну (резкий рост давления в колонне).

- Система должна моделировать замерзание водяного пара в линиях или продувочных трубопроводах зимой.

- Система должна симулировать разгерметизацию трубного пространства теплообменника (утечка нефти в техническую воду).

- Инструктор должен иметь возможность задать сценарий "Пожар на насосной" с требованием остановки и изоляции оборудования.

- Система должна моделировать потерю энергоснабжения (отключение электроэнергии) с отображением работы всей системы противоаварийной защиты.

- Система должна воспроизводить отказ питания горелок печи (газ/мазут) и алгоритм переключения на резерв.

- Модель должна симулировать зависание показаний уровнемера на колонне (ложный сигнал) и риск перелива продукта.

- Система должна отрабатывать сценарий "Обводнение сырья" (резкий рост воды на входе) и действия оператора по дренированию.

- Двойник должен моделировать коррозионное разрушение труб в змеевике печи с выбросом нефтепродукта.

- Система должна симулировать отказ вакуум-насоса с последующим ростом давления в вакуумной колонне и повышением температуры куба.

Блок 7. Пользовательский интерфейс (Мнемосхема и DCS-панель)

- Система должна отображать единую мнемосхему установки ЭЛОУ-АВТ с выделением трех цветовых зон (ЭЛОУ, Атмосфера, Вакуум).

- На мнемосхеме должны динамически отображаться ключевые параметры: температуры по зонам колонн, давления, уровни и расходы.

- Интерфейс должен содержать трендовую подсистему, позволяющую строить графики до 8 параметров одновременно (например, Т низа колонны и расход топлива).

- При выходе параметра за пределы технологического регламента (уставки) поле должно мигать красным с выводом текстового сообщения о типе тревоги.

- Интерфейс должен позволять оператору открывать окна управления отдельными узлами (печь, компрессор, насос) для детального управления.

- Система должна отображать текущее состояние запорной арматуры (открыто/закрыто) с цветовой индикацией на схеме.

- Должна быть реализована функция "Маркеры опасности" — визуальное выделение зон с высоким давлением или температурой.

- Интерфейс должен содержать панель управления ПИД-регуляторами с возможностью переключения ручной/автоматический режим.

- Система должна поддерживать многооконный режим, где можно одновременно наблюдать за мнемосхемой, трендами и журналом событий.

- Должна быть реализована кнопка "Быстрая остановка" (Stop / ESD), дублирующая физическую кнопку аварийного отключения.

Блок 8. Оценка и аналитика действий оператора (Квалификация)

- Система должна автоматически фиксировать время реагирования оператора на каждую тревогу (от момента срабатывания до первого действия).

- Оценка должна учитывать последовательность действий при ликвидации аварии (например, сначала сброс давления, потом отсечка сырья).

- Система должна рассчитывать экономический ущерб от неправильных действий: перерасход топлива, недополучение целевых фракций, сброс на факел.

- Должна быть реализована система "Идеального алгоритма" (эталон), с которым сравниваются действия ученика.

- Система должна по завершении сессии показывать "тепловую карту ошибок" (на каких параметрах (уровень, давление) ученик ошибался чаще всего).

- Должна быть возможность детального "проигрывания" (Replay) всей сессии для разбора ошибок с инструктором.

- Система должна автоматически формировать рейтинг операторов на основе накопленной статистики и частоты успешного прохождения сложных сценариев.

- В режиме экзамена система должна блокировать любые действия по изменению настроечных коэффициентов регуляторов, если они не предусмотрены сценарием.

- Система должна оценивать точность поддержания заданных технологических параметров (стабильность температуры низа колонны в узком диапазоне).

- Отчет должен содержать раздел "Критические ошибки", которые привели бы к остановке производства на реальной установке.

Блок 9. Интеллектуальная поддержка (ИИ-Ассистент и База знаний)

- Система должна в режиме обучения предоставлять "Интеллектуальную подсказку": при наведении на аварийный параметр показывать возможную причину отклонения.

- На основе истории действий ученика система должна предлагать адаптивные сценарии (при сложностях с ЭЛОУ — увеличить количество тренировок по этому модулю).

- Должна быть реализована поисковая система по технологическому регламенту (например, найти предельные температуры для конкретного насоса).

- Встроенный помощник должен анализировать тренд изменения параметра и прогнозировать его достижение критической отметки (например, температура растет — до отключения печи осталось 2 минуты).

- Система должна хранить библиотеку типовых ошибок и показывать статистику их совершения по цеху.

- При выборе действия (например, открыть задвижку) система должна показывать ожидаемые последствия с точки зрения материального баланса.

- Должна быть функция "Симуляция Что-Если" (What-If), позволяющая инструктору быстро показать ученику последствия изменения одного параметра без запуска полноценного сценария.

- Система должна поддерживать мультимедийные вставки (видео инструкции по обходу конкретного насоса или теплообменника).

- Должна быть реализована контекстная помощь по клавише F1 для каждого элемента мнемосхемы.

- Система ИИ должна автоматически группировать связанные тревоги для снижения информационной перегрузки оператора.

Блок 10. Технические и операционные ограничения (Спецификация качества)

- Система должна обеспечивать расчет материального баланса всей установки ЭЛОУ-АВТ в реальном времени (обновление параметров не реже 1 раза в секунду).

- Математическая модель печи атмосферного блока должна иметь инерционность (запаздывание по температуре не менее 30-60 секунд реального времени).

- Архитектура должна поддерживать интеграцию с существующей АСУ ТП (через OPC-сервер) для загрузки реальных настроек регуляторов.

- Модуль двойника должен быть построен по принципу "Plug-and-Play", чтобы в будущем можно было заменить подмодель ЭЛОУ без пересборки всей системы.

- Визуализация должна поддерживать разрешение 4К и масштабирование для работы с большими мнемосхемами.

- Система должна корректно обрабатывать переходные процессы при пуске и остановке установки (самые сложные сценарии).

- Все сохраненные состояния (снапшоты) должны занимать не более 50 Мб для оперативного восстановления.

- Система должна поддерживать гибридное развертывание: (On-premise сервер в учебном классе + облачный доступ для удаленных инструкторов).

- Время отклика интерфейса (от клика мыши до изменения параметра в модели) должно составлять не более 300 мс для обеспечения реалистичности.

- Предусмотреть возможность автоматического обновления базы данных эталонных сценариев через сеть предприятия без остановки тренажера.

Нефункциональные требования